ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Анализ сетевого трафика»

Выполнил: Брильянтов В. А., M3439

Проверил: Карапетян Г. А.

Cанкт-Петербург, 2020

Цель работы

Изучить структуру Ethernet-фрейма, IP, TCP-пакета. Получить навыки анализа сетевого трафика с помощью утилиты (Wireshark).  Трафик должен представлять из себя обмен данными по какому-нибудь протоколу прикладного уровня (DNS). Сделать сопоставление теоретических знаний и фактически полученных результатов (проанализировать структуры захваченных пакетов по сетевой модели TCP/IP).

Ход работы

Проанализируем DNS трафик. Для этого наберем dns в строке фильтра программы Wireshark. Получим большое количество пойманных пакетов:

Теперь выберем для примера DNS-запрос, отправленный с целью получить информацию о домене https://www.urbandictionary.com. Для этого выставим фильтр dns.qry.name matches "www.urbandictionary.com"

- Прикладной уровень (DNS запрос):

Логично, мы получим два пойманных пакета: request и response:

Т.к. оба пакета обязаны состоять из одинаковых полей (что действительно видно в Wireshark), для примера возьмем response:

Т.к. содержимое последних 2 полей не попало в поле нашего обозрения, прикреплю их отдельно:

Итак, что мы видим?

Мы видим, что реальный DNS-пакет, пойманный и распознанный программой Wireshark, содержит поля (Дисклеймер: описание полей взяты исключительно из прочтения описаний, увиденных Wireshark и преломленных под взглядом, воображением автора и его знанием английского. Нормальное описание полей, строго соответствующее теории, будет приведено позже) :

- Flags

  - 0, если request, 1 если response

  - opcode, 0 означает Standard query

  - Authoritative – правда ли что сервер надежный для данного имени хоста

  - Truncated – правда ли что сообщение сокращенное

  - Recursive desired – правда ли что надо делать запрос рекурсивно

  - Recursive available – правда ли что сервер может запрос рекурсивно

  - Z – зарезервированное поле

  - Authenticated --  правда ли, что ответ был аутентифицирован сервером

  - Non-authenticated-data – принимаются ли неавторизированные данные

  - Reply code – код возврата (0 означает отсутствие ошибки)

- Questions (количество вопросов)

- Answer RRs (количество ответов)

- Athority RRs (количество Athoritative nameservers)

- Additional RRs (количество Additional records)

- Queries

  - Name – доменное имя, которое нам интересно (www.urbandictionary.com)

  - Type – тип записи. В нашем случае тип A, что означает Address Record (то есть IPv4-адрес)

  - Class – класс запроса. В нашем случае это IN, что является сокращением от “Internet”.

- Answers

  - Name – имя запрошенного хоста. В нашем случае случился рекурсивный запрос, и в первом случае это www.urbandictionary.com, который мы и спрашивали, а во втором случае – найденный первым запросом промежуточный hostname.

  - Type – тип ответа. Мы получили ответы двух типов: CNAME и A.

    - A означает “дай мне IPv4 адрес”

    - CNAME означает “дай мне canonical name”, по идее canonical name должен означать, что по выданному имени (hostname) возможно получить доступ к тому же самому IP адресу, однако по адресу http://d.global-ssl.fastly.net мне не удалось попасть на сайт urbandictionary. Оказалось, что fastly – это сервис, позволяющий обеспечить безопасность и load-balancing. Попробовав утилиту Network Utility в Mac OS (аналог trace route и dnslookup) я получил следующий результат:

Также попробовав в терминале:

PING d.global-ssl.fastly.net (151.101.36.207): 56 data bytes

64 bytes from 151.101.36.207: icmp_seq=0 ttl=56 time=34.977 ms

- ytes from 151.101.36.207: icmp_seq=1 ttl=56 time=34.819 ms

было проверено, что адрес d.global-ssl.fastly.net действительно пнгуется и ведет на запрашиваемый ресурс.

  - Class. В обоих случаях IN(ternet)

  - Time to live – TTL

  - Data length – длина ответа

  - Что-то соответствующее классу:

    - В случае CNAME это поле CNAME

    - В случае A это поле Address

- Athoritative nameservers

  - Type – аналогично тому, что описано выше

  - Class – аналогично тому, что описано выше

  - ns = name server: В нашем случае это [ns1—ns4].fastly.net

- Additional records

  - Type – аналогично тому, что описано выше

  - Class – аналогично тому, что описано выше

  - Address – по всей видимости IP адрес того name server, который соответствует записи. Проверим это. Для первых двух в списке указаны адреса 23.235.32.32 и 104.156.80.32:

ping ns1.fastly.net

PING ns1.fastly.net (23.235.32.32): 56 data bytes

Адрес совпал

ping ns2.fastly.net

PING ns2.fastly.net (104.156.80.32): 56 data bytes

Снова адрес совпал! Значит предположение о назначении этих Additional Records рискует быть верным…

Теперь теория:

Флаги, действительно такие, и их назначение удалось достаточно точно угадать.

Поля секции Question совпали^

Поля ответов также совпали, правда Wireshark немного видоизменил их названия для лучшей читаемости, а также вместо RDATA написал релевантное для данной записи поле (Address, Cname).

Дополнительное замечание: я не заметил поля NAME, TTL и RDLENGTH в  Additional records, что заставило меня использовать другие утилиты для проверки своей гипотезы о том, что каждый адрес соответствует своему NS-серверу. На самом деле это действительно так, и видно в Wireshark, для того чтобы это заметить необходимо было развернуть соответствующие вкладки:

- Транспортный уровень (UDP):

Мы обнаружили следующие поля:

- Source port: 53 – порт отправителя

- Destination port: 62063 – порт получателя

- Length: 238 – длина пакета

- Checksum: 0x2ade – контрольная сумма

Сравним с теорией:

Действительно, именнл это мы и получили!

- Межсетевой уровень (IPv4):

Мы видим поля:

- Version – версия протокола (4 означает IPv4)

- Header Length: 20 bytes – длина заголовка

- Differentiated Services Field

  - DSCP: 0 (Default). Это приоритет пакета. Поле используется в роутерах в основном для контроля трафика. Например, трафик с рекламой не будет отбрасываться, тк приносит прибыль, а трафик youtube будет, тк потеря одного пакета не сильно скажется на качестве контента

  - ESN: 0 (Non ECN-Capable Transport) – нет поддержки ECN

- Total length: 258 – длина пакета

- Identification: 0 – идентификатор пакета

- Flags:

  - Reserved – бесполезный для нас флаг

  - Don't fragment: выставлен

  - More fragments: не выставлен

- Fragment offset: 0 -- смещение фрагмента

- TTL: 64

- Protocol: UDP – протокол верхнего уровня

- Header checksum  -- контрольная сумма заголовка

- Source – адрес отправителя. 192.168.100.1 – это адрес моего роутера и по совместительству это адрес DNS-сервера, используемого моим ноутбуком.

scutil --dns | grep 'nameserver\[[0-9]*\]'

nameserver[0] : 192.168.100.1

nameserver[0] : 192.168.100.1

Для эксперимента выставим DNS-сервер в 8.8.8.8 (Google’s DNS):

╰─➤  networksetup -setdnsservers Wi-fi 8.8.8.8

╭─Vadim@MacBook-Pro-Vadim.local ~/Documents/networks  ‹master*›

╰─➤  scutil --dns | grep 'nameserver\[[0-9]*\]'

nameserver[0] : 8.8.8.8

nameserver[0] : 8.8.8.8

После этого откроем заново urbandictionary.com и обновим поиск в Wireshark:

Действительно, Source в IP заголовке поменялся, следовательно он соответствует IP-адресу DNS-сервера!

- Destination – адрес получателя. 192.168.100.142 – это мой адрес:

ifconfig

inet 192.168.100.142

Теперь сравним с теорией:

Действительно, все кроме опций мы увидели. Однако они должны присутствовать только если IHL > 5, а у нас он равен 5 (см. Header Length).

- Сетевой уровень (Ethernet):

Поля:

- Destination:

  - Address: f4:5c:89:c5:3e:7f – MAC-адрес моего компьютера.

Проверим. Мы знаем, что 192.168.100.142 – мой IP адрес.

╰─➤  arp 192.168.100.142

? (192.168.100.142) at f4:5c:89:c5:3e:7f on en0 ifscope permanent [ethernet]

Да, совпало!

  - LG bit

  - IG bit

- Source:

  - Address: 08:60:6e:d1:fe:68 – MAC-адрес моего роутера.

Проверим. Мы знаем, что 192.168.100.1 – его IP адрес.

╰─➤  arp 192.168.100.1

? (192.168.100.1) at 8:60:6e:d1:fe:68 on en0 ifscope [ethernet]

Да, совпало!

  - LG bit

  - IG bit

- Type: IPv4 – тип протокола верхнего уровня

Сравним с теорией:

Destination  MAC, Source MAC– совпали, Ethertype : Ethernet-II видно по названию.

Type

Если подсветить в Wireshark необходимые байты, то мы увидим желанные 0800, что в теории должно означать как раз IPv4 (For example, an EtherType value of 0x0800 signals that the frame contains an IPv4 datagram).

Вывод

В ходе лабораторной работы был проведен анализ сетевого трафика с помощью утилиты Wireshark. Структура пакетов ожидаемо соответствует теоретическим знаниям.